# Отчет по лабораторной работе №5

Дисциплина: архитектура компьютера

Бызова Мария Олеговна

Содержание

# 1	Цель работы

Целью данной лабораторной работы является приобретение практических навыков работы в Midnight Commander, освоение инструкций языка ассемблера mov и int.

# 2	Теоретическое введение

Midnight Commander (или просто mc) — это программа, которая позволяет просматривать структуру каталогов и выполнять основные операции по управлению файловой системой, т.е. mc является файловым менеджером. Midnight Commander позволяет сделать работу с файлами более удобной и наглядной. Программа на языке ассемблера NASM, как правило, состоит из трёх секций: секция кода программы (SECTION .text), секция инициированных (известных во время компиляции) данных (SECTION .data) и секция неинициализированных данных (тех, под которые во время компиляции только отводится память, а значение присваивается в ходе выполнения программы) (SECTION .bss). Для объявления инициированных данных в секции .data используются директивы DB, DW, DD, DQ и DT, которые резервируют память и указывают, какие значения должны храниться в этой памяти: - DB (define byte) — определяет переменную размером в 1 байт; - DW (define word) — определяет переменную размеров в 2 байта (слово); - DD (define double word) — определяет переменную размером в 4 байта (двойное слово); - DQ (define quad word) — определяет переменную размером в 8 байт (учетве- рённое слово); - DT (define ten bytes) — определяет переменную размером в 10 байт. Директивы используются для объявления простых переменных и для объявления массивов. Для определения строк принято использовать директиву DB в связи с особенностями хранения данных в оперативной памяти. Инструкция языка ассемблера mov предназначена для дублирования данных источника в приёмнике.

mov dst,src

Здесь операнд dst — приёмник, а src — источник. В качестве операнда могут выступать регистры (register), ячейки памяти (memory) и непосредственные значения (const). Инструкция языка ассемблера intпредназначена для вызова прерывания с указанным номером.

int n

Здесь n — номер прерывания, принадлежащий диапазону 0–255. При программировании в Linux с использованием вызовов ядра sys_calls n=80h (принято задавать в шестнадцатеричной системе счисления).

# 3	Выполнение лабораторной работы

- Открываем Midnight Commander, введя в терминал mc (рис. [??], [??]).

Введение команды

Открытый mc

- Пользуясь клавишами клавиатуры, переходим в каталог ~/work/arch-pc, созданный при выполнении предыдущей лаборатороной работы рис. [??])

Перемещение между директориями

- С помощью функциональной клавиши F7 создаем каталог lab05 (рис. [??]).

Создание каталога

Переходим в созданный каталог (рис. [??]).

Перемещение между директориями

- В строке ввода прописываем команду touch lab5-1.asm, чтобы создать файл, в котором будем работать (рис. [??]).

Создание файла

- С помощью функциональной клавиши F4 открываем созданный файл для редактирования во встроенном редакторе (рис. [??]). Как правило в качестве встроенного редактора Midnight Commander используется редакторы nano или mcedit.

Открытие файла для редактирования

- Вводим в файл код программы для запроса строки у пользователя (рис. [??]). Далее выходим из файла (Ctrl+X), сохраняя изменения (Y, Enter).

Редактирование файла

- С помощью функциональной клавиши F3 открываем файл для просмотра, чтобы проверить, содержит ли файл текст программы (рис. [??]).

Открытие файла для просмотра

- Транслируем текст программы файла в объектный файл командой nasm -f elf lab5-1.asm. Создается объектный файл lab5-1.o. Выполняем компоновку объектного файла с помощью команды ld -m elf_i386 -o lab5-1 lab5-1.o (рис. [??]). Создается исполняемый файл lab5-1.

Компиляция файла и передача на обработку компоновщику

Запускаем исполняемый файл. Программа выводит строку “Введите строку:” и ждет ввода с клавиатуры, вводим свои ФИО, на этом программа заканчивает свою работу (рис. [??]).

Исполнение файла

## 3.1	Подключение внешнего файла

- Скачиваем файл in_out.asm со страницы курса в ТУИС. Он сохраняется в каталог “Загрузки” (рис. [??]).

Скачанный файл

- С помощью функциональной клавиши F5 копируем файл in_out.asm из каталога Загрузки в созданный каталог lab05 (рис. [??]).

Копирование файла

- С помощью функциональной клавиши F5 копируем файл lab5-1 в тот же каталог, но с другим именем, для этого в появившемся окне mc прописываем имя для копии файла (рис. [??]).

Копирование файла

- Изменяем содержимое файла lab5-2.asm во встроенном редакторе (рис. [??]), чтобы в программе использовались подпрограммы sprintLF, sread и quit из внешнего файла in_out.asm.

Редактирование файла

Транслируем текст программы файла в объектный файл командой nasm -f elf lab5-2.asm. Создается объектный файл lab5-2.o. Выполняем компоновку объектного файла с помощью команды ld -m elf_i386 -o lab5-2 lab5-2.o Создается исполняемый файл lab5-2. Запускаем исполняемый файл (рис. [??], [??],).

Компиляция файла и передача на обработку компоновщику

Исполнение файла

- Открываем файл lab5-2.asm для редактирования во встроенном редакторе функциональной клавишей F4. Изменяем в нем подпрограмму sprintLF на sprint. Сохраняем изменения и открываем файл для просмотра, чтобы проверить сохранение действий (рис. [??]).

Отредактированный файл

Снова транслируем файл, выполняем компоновку созданного объектного файла. Транслируем текст программы файла в объектный файл командой nasm -f elf lab5-2.asm. Создается объектный файл lab5-2.o. Выполняем компоновку объектного файла с помощью команды ld -m elf_i386 -o lab5-2 lab5-2.o Создается исполняемый файл lab5-2. Запускаем новый исполняемый файл (рис. [??], [??]).

Компиляция файла и передача на обработку компоновщику

Исполнение файла

Разница между первым исполняемым файлом и вторым в том, что запуск первого запрашивает ввод с новой строки, а программа, которая исполняется при запуске второго, запрашивает ввод без переноса на новую строку, потому что в этом заключается различие между подпрограммами sprintLF и sprint.

## 3.2	Выполнение заданий для самостоятельной работы

- Создаем копию файла lab5-1.asm с именем lab5-1-1.asm с помощью функциональной клавиши F5 (рис. [??]).

Копирование файла

С помощью функциональной клавиши F4 открываем созданный файл для редактирования. Изменяем программу так, чтобы кроме вывода приглашения и запроса ввода, она выводила вводимую пользователем строку (рис. [??]).

Редактирование файла

- Создаем объектный файл lab5-1-1.o, отдаем его на обработку компоновщику, получаем исполняемый файл lab5-1-1, запускаем полученный исполняемый файл. Программа запрашивает ввод, вводим свои ФИО, далее программа выводит введенные нами данные (рис. [??], [??]).

Компиляция файла и передача на обработку компоновщику

Исполнение файла

Код программы из пункта 1:

SECTION .data ; Секция инициированных данных
msg: DB 'Введите строку:',10
msgLen: EQU $-msg ; Длина переменной 'msg'
SECTION .bss ; Секция не инициированных данных
buf1: RESB 80 ; Буфер размером 80 байт
SECTION .text ; Код программы
GLOBAL _start ; Начало программы
    _start: ; Точка входа в программу
    mov eax,4 ; Системный вызов для записи (sys_write)
    mov ebx,1 ; Описатель файла 1 - стандартный вывод
    mov ecx,msg ; Адрес строки 'msg' в 'ecx'
    mov edx,msgLen ; Размер строки 'msg' в 'edx'
    int 80h ; Вызов ядра
    mov eax, 3 ; Системный вызов для чтения (sys_read)
    mov ebx, 0 ; Дескриптор файла 0 - стандартный ввод
    mov ecx, buf1 ; Адрес буфера под вводимую строку
    mov edx, 80 ; Длина вводимой строки
    int 80h ; Вызов ядра
    mov eax,4 ; Системный вызов для записи (sys_write)
    mov ebx,1 ; Описатель файла '1' - стандартный вывод
    mov ecx,buf1 ; Адрес строки buf1 в ecx
    mov edx,buf1 ; Размер строки buf1
    int 80h ; Вызов ядра
    mov eax,1 ; Системный вызов для выхода (sys_exit)
    mov ebx,0 ; Выход с кодом возврата 0 (без ошибок)
    int 80h ; Вызов ядра

- Создаем копию файла lab5-2.asm с именем lab5-2-2.asm с помощью функциональной клавиши F5 (рис. [??]).

Копирование файла

С помощью функциональной клавиши F4 открываем созданный файл для редактирования. Изменяем программу так, чтобы кроме вывода приглашения и запроса ввода, она выводила вводимую пользователем строку (рис. [??]).

Редактирование файла

- Создаем объектный файл lab5-2-2.o, отдаем его на обработку компоновщику, получаеи исполняемый файл lab5-2-2, запускаем полученный исполняемый файл. Программа запрашивает ввод без переноса на новую строку, вводим свои ФИО, далее программа выводит введенные нами данные (рис. [??], [??]).

Компиляция файла и передача на обработку компоновщику

Исполнение файла

Код программы из пункта 3:

%include 'in_out.asm'
SECTION .data ; Секция инициированных данных
msg: DB 'Введите строку: ',0h ; сообщение
SECTION .bss ; Секция не инициированных данных
buf1: RESB 80 ; Буфер размером 80 байт
SECTION .text ; Код программы
GLOBAL _start ; Начало программы
    _start: ; Точка входа в программу
    mov eax, msg ; запись адреса выводимого сообщения в `EAX`
    call sprint ; вызов подпрограммы печати сообщения
    mov ecx, buf1 ; запись адреса переменной в `EAX`
    mov edx, 80 ; запись длины вводимого сообщения в `EBX`
    call sread ; вызов подпрограммы ввода сообщения
    mov eax,4 ; Системный вызов для записи (sys_write)
    mov ebx,1 ; Описатель файла '1' - стандартный вывод
    mov ecx,buf1 ; Адрес строки buf1 в ecx
    int 80h ; Вызов ядра
    call quit ; вызов подпрограммы завершения

# 4	Выводы

При выполнении данной лабораторной работы я приобрела практические навыки работы в Midnight Commander, а также освоила инструкции языка ассемблера mov и int.